Приложение 1

к договору  № ____

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| ________________ Н.В.Старостин «___» _________ 2026 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу

«Верификация топологии интегральной схемы»

г. Н. Новгород, 2026

- Наименование НИР

Наименование темы НИР — «Верификация топологии интегральной схемы».

- Срок выполнения НИР

Начало — 17.02.2026.

- Окончание — 27.05.2026

- Исполнитель

Студенты групп 3825М1ПИпр1 и 3825М1пПИмэ1 Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского» (ННГУ): Стаценко Арсений, Лаптев Дмитрий, Назаров Юрий, Тарновский Сергей, Чернядьева Анна, Чудов Григорий.

- Заказчик

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Критические информационные системы».

- Область применения

Областью применения «Верификации топологии интегральной схемы» является окончательная проверка топологии на соответствие правилам топологического проектирования (Design RuleCheck, DRC) и проверка соответствия электрической схемы и топологии СнК (LayoutVersusSchematic, LVS). На этом этапе требуется использование ПО, которое решает задачу поиска полного или частичного совпадения ребер полигонов.

Данное ПО позволит вычислить характеристики интегральной схемы на этапе верификации конструктивно-технологических ограничений (КТО).

- Основания для разработки

Данная работа выполняется в рамках дисциплины «Информационные технологии в области принятия решений».

- Требования к программному изделию

  - Общие требования

В результате выполнения НИР по данному ТЗ должна быть реализована функция WITH EDGE для модуля решателя (drc_solver), входящего в состав ПО «Synthesis».

  - Требования к программе

Вход:

- layer1 — обязательный параметр, представляющий исходный слой, набор слоев или производный слой полигонов

- layer2 — обязательный параметр, представляющий исходный слой, набор слоев или производный слой полигонов

- constraint — необязательный параметр, задающий ограничение на количество ребер/сегментов ребер

Выход: набор полигонов из слоя layer1, удовлетворяющих условиям отбора

Функция должна осуществлять выборку полигонов из слоя layer1 на основе наличия общих ребер или сегментов ребер с объектами слоя layer2. При указании параметра constraint должна происходить дополнительная фильтрация результатов: должны выбираться только те полигоны слоя layer1, которые имеют на слое layer2 количество ребер, соответствующее заданному ограничению (неотрицательное целое число).

Сигнатура функции на языке программирования C++11 должна выглядеть следующим образом:

ContourLayer withEdge(const ContourLayer& layer1, const ContourLayer& layer2, const ConstrParams * params = nullptr);

  - Требования к временным характеристикам

Время работы функции WITH EDGE на 30 млн. рёбер должно быть не более 1 секунды.

  - Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальные системные требования для функции совпадают с требованиями для модуля drc_solver ПО Synthesis:

- процессор семейства x86-64 (или совместимый) с тактовой частотой не менее 3,2 ГГц;

- оперативная память не менее 8 Гб;

- графический процессор не требуется;

- объём дискового пространства 500 Гб.

  - Требования к программному обеспечению

Разрабатываемые программные коды должны функционировать под операционными системами Linux: AstraLinux 1.7 SE.

  - Требования к языку программирования

Разрабатываемые алгоритмы должны быть реализованы на языке программирования C++ и поддерживать компиляцию с использованием компилятора С++ стандарта не ниже С++11.

- Требования к программной документации

Документация должна быть реализована в формате ЕСПД ГОСТ 2017.

- Стадии и этапы разработки

Этапы НИР, ответственные за их выполнение, сроки и виды отчётности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Этап | Содержание | Срок исполнения |  | Ответственный | Вид отчётности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Согласование форматов входных и выходных данных | 17.02.2026 | 11.03.2026 | Заказчик, Исполнитель | Пояснительная записка |
| 2 | Обзор известных подходов и формирование верификационного базиса | 11.03.2026 | 18.03.2026 | Исполнитель | Отчёт-аннотация |
| 3 | Реализация алгоритмов | 18.03.2026 | 21.05.2026 | Исполнитель | Исходные коды и исполняемый файл |
| 4 | Разработка программной документации | 18.03.2026 | 21.05.2026 | Исполнитель | Руководство программиста, руководство пользователя |
| 5 | Разработка научно-технического отчёта | 01.05.2026 | 21.05.2026 | Исполнитель | Научно-технический отчёт |
| 6 | Испытания и приёмка НИР | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Заказчик, Исполнитель | Протокол, Акт |

- Порядок контроля и приёмки

Приёмочные испытания проводятся на технических средствах Исполнителя на верификационном базисе Исполнителя, согласованным с Заказчиком, в соответствии с методикой проведения приёмочных испытаний. Приёмка работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и третьей стороны. В качестве третьей стороны предлагается участник по согласованию Заказчика и Исполнителя.

Приёмочные испытания представляют из себя проверку всех требований ТЗ согласно программе методики испытаний.

По результатам испытаний оформляется протокол приёмо-сдаточных испытаний, содержащий заключение о возможности приёмки библиотеки в эксплуатацию.

Приёмка со стороны Заказчика и передача работ со стороны Исполнителя завершается составлением акта о приёмке.

- Список определений

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Слой | Отдельный уровень структуры микросхемы, сформированный путем последовательного нанесения материалов различной природы. |
| Полигон | Замкнутая последовательность ребер. |

- Список сокращений

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ЕСПД | единая система программной документации |
| НИР | научно-исследовательская работа |
| ПО | программное обеспечение |
| ТЗ | техническое задание |